产品技术规格书

Product standards document

# 客户名称：

# 客户编号:

# 产品名称:     圆形双路摄像头

# 产品型号：    GD-X900LFP1

客户确认回复: 签核: 日期：

Contents

目录

# 摄像头检验标准

# 摄像头技术参数

# 摄像头外观图示

# 四、摄像头尺寸图

一、摄像头检验标准

| 性能检验要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成像污点 | 白场下，获取图像，目测全画面不允许有黑点、异物存在；四周不能有黑边。 | A |
| 2 | 分辨率 | 1280*720 | A |
| 3 | 视场角 | 水平角度： 垂直角度: 对角角度： | A |

产品类别说明：

A）合格产品：经检验判定的产品合格，用字母A表示;

B）一般不合格：一般不合格是指能够同时满足下列条件的不合格产品，用字母B表示。

Ⅰ）不影响最终产品的外观质量；

Ⅱ）不影响最终产品的技术性能；

Ⅲ）原村料或最终产品不影响下道工序的加工或组装。

C）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格，用字母C表示;

| 成像器件 |  | 1/4.5〞 CMOS AHD 前视 | 1/4.5〞 CMOS AHD 车内监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pixel size |  | 2.72μm*2.72μm | 2.72μm*2.72μm |
| 制式 |  | AHD PAL |  |
| 有效分辨率 |  | 1280（H）X720（V） | 1280（H）X720（V） |
| 有效像素 |  | 100W |  |
| 同步系统 |  | 内同步 |  |
| 垂直同步频率 |  | 50Hz / 60Hz |  |
| 最低照度 |  | 1Lux/F1.2 |  |
| 视频输出 |  | 1.0vp-p, 75Ω |  |
| Gamma 系数 |  | 0.45 |  |
| AGC |  | 自动 |  |
| 宽动态 |  | 无 |  |
| 白平衡 |  | 自动 |  |
| 背光补偿 |  | 自动 |  |
| 镜头 |  | f=2.5mm | f:2.1mm |
| 镜头角度 | 水平角度 | 80° | 110° |
|  | 垂直角度 | 45° | 62° |
|  | 对角角度 | 100° | 130° |
| 红外灯有效距离 |  | 无 | 3米 |
| IR-CUT |  | 无 | 有 |
| 音频-MIC |  | 无 | 有 |
| 电流 |  | 120mA-200mA±10% (红外灯开启时，IR-CUT切换瞬间达350mA) |  |
| 电压 |  | DC6-16V |  |
| 工作温度 |  | －20°C~70°C , RH95％ MAX |  |
| 储存温度 |  | －30°C~80°C，RH95％ MAX |  |
| 净重量 |  |  |  |

- 二.摄像头技术参数

三.摄像头接口定义：

后视航空头带音频（前视航空头3脚为空脚）

航空4P母头头定义

四、摄像头安装尺寸图

注：以上相关规格、参数如有改变、怒不另行通知

日期：2023/12/26